### 1. Lista de Materiais e Recursos (Por Máquina / Injetora)

| Recurso / Dispositivo | Qtd. | Finalidade Principal | Custo Unitário (R() | Custo Total (R)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Módulo IoT Concentrador (ESP32 / CLP IoT) | 1 un. | Processar dados das 21 zonas térmicas e tempos, transmitindo ao dashboard em tempo real. | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
| Transdutor de Pressão Industrial (0–10 bar) | 1 un. | Leitura contínua da pressão de ar comprimido. | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
| Transdutor de Vácuo Industrial (0 a -1 bar) | 1 un. | Leitura analógica contínua da sucção de vácuo em mmHg. | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| Módulo de Leitura Térmica (RS-485 / Modbus) | 1 un. | Comunicação direta com os controladores das 21 zonas de aquecimento e sensor ambiente. | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| Sensores Indutivos / Acopladores Digitais | 4 un. | Cronometragem automática dos 17 tempos, passos e ciclo do processo. | R$ 225,00 | R$ 900,00 |
| Botoneira de Apontamento Andon IP65 | 1 un. | Registro manual de motivos de paradas, setup e refugos de materiais. | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| Torre de Sinalização LED 24V | 1 un. | Alerta visual direto no chão de fábrica (Verde = Ok, Amarelo = Ajuste, Vermelho = Parada/Alarme). | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| Serviços de Instalação, Tags e Calibração | 1 lote | Mão de obra de infraestrutura elétrica, mapeamento de memória do CLP e aferição de sensores. | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| VALOR TOTAL POR MÁQUINA | -- | Instrumentação completa para monitoramento automático dos 41 parâmetros | -- | R$ 8.250,00 |

### 2. Ganho Real e Impacto Operacional (Intuitivo para Apresentação)

#### A. Redução do MTTR (Tempo Médio de Reparo e Ajuste)

- Antes (Sem Monitoramento IoT): O operador percebe o defeito no produto final → Tenta identificar manualmente qual das 21 zonas de temperatura ou pressão oscilou → Procura a manutenção. (Tempo perdido: 30 a 45 minutos por evento).

- Depois (Com Andon IoT): O sistema detecta a oscilação de temperatura (ex: Zona Z13 fora do limite) ou queda de vácuo no primeiro segundo de alteração e emite um alerta imediato.

- Ganho Real: Redução de 40% a 60% no MTTR, atuando na causa raiz antes de gerar refugo maciço de peças.

#### B. ROI e Payback Simplificado

$$\text{Investimento Inicial (R\$ 8.250 / máquina)} \longrightarrow \text{Economia Mensal (R\$ 2.200 a R\$ 3.800 / mês)} \longrightarrow \text{Payback em 2,2 a 3,8 Meses}$$

- Ganhos Diretos:

  - Aumento de Produção (+5% OEE): Recuperação de tempo parado por micro-paradas não registradas.

  - Eliminação de Refugo de Matéria-Prima: Redução de perdas por peças queimadas, enrugadas ou com falha de vácuo.

  - Confiabilidade de Dados: Fim dos erros de transcrição em planilhas ou cálculos de Cpk incorretos.

- Retorno em 1 Ano: ROI de +220% a +450% (para cada R$ 1,00 investido na máquina, a empresa recupera entre R$ 3,20 e R$ 5,50 em eficiência operacional).