Todos os indicadores presentes nas máquinas (que deverão ser incluídos no Dashboard):

- Temp Ambiente | Mín. tolerância: 13 | Máx. tolerância: 30 | Unidade: °C

- Medida do Passo | Mín. tolerância: 412 | Máx. tolerância: 415 | Unidade: mm

- Aquecimento Z1-Z21 (tirar dúvidas com a Persona sobre este indicador)

- Velocidade do Passo | Mín. tolerância: 19 | Máx. tolerância: 20 | Unidade: %

- Tempo de Vácuo | Mín. tolerância: 75 | Máx. tolerância: 85 | Unidade: seg

- Tempo de Resfriamento | Mín. tolerância: 35 | Máx. tolerância: 36 | Unidade: seg

- Tempo destacar | Mín. tolerância: 0,8 | Máx. tolerância: 0,9 | Unidade: seg

- Tempo Contra molde | Mín. tolerância: 80 | Máx. tolerância: 75 | Unidade: seg (sic na planilha)

- Tempo prensa corte | Mín. tolerância: 10 | Máx. tolerância: 15 | Unidade: seg

- Tempo de esteira saída | Mín. tolerância: 28 | Máx. tolerância: 30 | Unidade: seg

- Retardo de Passo | Mín. tolerância: 1 | Máx. tolerância: 2 | Unidade: seg

- Retardo de Mesa | Mín. tolerância: 0,1 | Máx. tolerância: 1 | Unidade: seg

- Retardo de Vácuo | Mín. tolerância: 4 | Máx. tolerância: 5 | Unidade: seg

- Retardo de resfriamento | Mín. tolerância: 4 | Máx. tolerância: 5 | Unidade: seg

- Retardo destacar | Mín. tolerância: 2 | Máx. tolerância: 5 | Unidade: seg

- Retardo Contra Molde | Mín. tolerância: 1,5 | Máx. tolerância: 5 | Unidade: seg

- Retardo Prensa Corte | Mín. tolerância: 9,5 | Máx. tolerância: 15 | Unidade: seg

- Retardo disco corte | Mín. tolerância: 7 | Máx. tolerância: 9 | Unidade: seg

- Retardo esteira saída | Mín. tolerância: 0,5 | Máx. tolerância: 1 | Unidade: seg

- Pressão Ar | Mín. tolerância: 6,5 | Máx. tolerância: não especificado | Unidade: bar

- Vácuo | Mín. tolerância: -600 | Máx. tolerância: não especificado | Unidade: mm/Hg